Общество с ограниченной ответственностью

«АВТОКЕМПЕР ПРОМ»

ОКПД2: 29.32.30

«АВТОНОМНЫЙ ЖИЛОЙ МОДУЛЬ STEALTH 1800»

Руководство по эксплуатации

STEALTH.1800-02.РЭ

Содержание

| Введение |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание и работа | 3 |
| 2 | Использование по назначению | 32 |
| 3 | Техническое обслуживание | 46 |
| 4 | Хранение | 46 |
| 5 | Транспортирование | 47 |
| 6 | Утилизация | 47 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию о назначении, составе, особенностях конструкции и эксплуатации «Автономного жилого модуля Stealth 1800» (далее по тексту – модуль), а также другие сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Настоящее РЭ предназначено для пользователей жилым модулем и настоятельно рекомендуемо к изучению с целью поддержания изделия в исправном состоянии и безопасной его эксплуатации.

Заголовки «Предупреждение» и «Внимание!» информируют Вас об условиях, которые могут привести к травмированию людей или повреждению Вашего модуля.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Описание и работа изделия.

    - Автономный жилой модуль Stealth 1800 предназначен для обеспечения пользователей комфортными условиями проживания, отдыха и путешествий.

    - Возможны длительные периоды непрерывной эксплуатации при условии доступа к источникам водоснабжения, электроэнергии и топлива.

    - Конструкция модуля позволяет размещать и перевозить личные вещи и грузы в специализированных местах хранения, суммарной массой, не превышающей предельно допустимой нагрузки на транспортное средство.

    - Жилой модуль предназначен к размещению и перевозке транспортными средствами с кузовом типа «пикап». Допустима транспортировка модуля другими типами транспортных средств и техники, жёстко закрепленным, без внесения изменений в конструкцию изделия.

    - Эксплуатация модуля предполагает доступ, как с кузова автомобиля, так и после снятия, с размещением на опорных стойках-домкратах на ровной поверхности.

  - Технические характеристики

Таблица 1

| Характеристики |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость в сидячем положении |  | чел. | 3 |
| Вместимость в лежачем положении |  | чел. | 3 |
| Масса |  | кг | 520 |
| Снаряженная масса |  | кг | 520 |
| Длина модуля |  | мм | 3550 |
| Высота модуля |  | мм | 2000 |
| Расстояние от низа модуля до низа алькова |  | мм | 1180 |
| Размер основания (по кузову): | Длина | мм | 1800 |
|  | Ширина | мм | 1250 |
|  | Ширина между арками | мм | 1000 |
| Высот модуля +пикап, не более |  | мм | 3000 |
| Высота внутри, максимум |  | мм | 1850 |
| Ширина внутри, максимум |  | мм | 1740 |
| Высота скрытой в кузов части основания |  | мм | 640 |
| Ёмкость для чистой воды |  | л | 55 |
| Общий объём рундуков модуля |  | м3 | 1,2 |
| Ёмкость под топливо для автономного отопителя |  | л | 5 |

  - Состав жилого отсека

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус модуля | Материал корпуса модуля – стеклопластиковые сэндвич панели с наполнителем из ЭППС и каркасом из фанеры. Облицовка основания модуля – рифлёный алюминий типа «Квинтет». Финишное покрытие - полиуретановое защитное покрытие. |
| 2 | Столовая группа | Столовая группа расположена по левому борту модуля. Включает стол и два встроенных дивана для сидения по сторонам. |
| 3 | Стол съёмный | Съёмный стол на складываемой опоре расположен в центре столовой группы, между встроенными диванами. |
| 4 | Диваны встроенные | Встроенные диваны (2 шт) расположены по ходу движения (№2) и против хода движения (№1) транспортного средства, по левому борту модуля в зоне столовой группы. Каждый диван оборудован комплектом мягких подушек. Комплект подушек для дивана №1: - сиденье 300х620 мм – 2 шт - сиденье 320х620 мм – 2 шт. Комплект подушек для дивана №2: - спинка 280х620 мм – 2 шт - сиденье 500х700 мм – 1 шт. В основаниях диванов обустроены люки для доступа в рундуки модуля. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | Навесной шкаф | По левом борту расположен навесной шкаф, состоящий из трёх полок закрытых подъёмными дверями и двух открытых полок с бортиками. |
| 6 | Кровать выдвижная | Выдвижная кровать, в сложенном виде, располагается в алькове и обеспечивает спальное место размером 1700х1200 мм. В рабочем (разложенном) положении кровать устанавливается над встроенным диваном, расположенным против хода движения транспортного средства. Разложенная кровать и основание алькова составляют основание спального места общим размером 2000мм х 1200мм. |
| 7 | Встроенный шкаф алькова | Шкаф расположен по правому борту в зоне алькова. Состоит из двух полок закрытых откидными дверями, одной полки закрытой распашной дверью и одной открытой полки с бортиком. |
| 8 | Кухонный блок | По правому борту размещён кухонный блок, состоящий из: - мойки со смесителем, врезанной в столешницу; - встроенного шкафа с двумя выдвижными ящиками и полкой закрытой распашной дверью; - ниши для холодильника; - стеллажа с открытыми полками; - рейлинга с крючками; - навесного шкафа, состоящего из трёх полок закрытыми подъёмными дверями. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 9 | Ниша для холодильника | По правому борту предусмотрена ниша для установки холодильника (размер ГхШхВ: 450x470x635 мм). |
| 10 | Мойка кухонная со смесителем | Мойка со смесителем размещена по правому борту жилого модуля и надёжно закреплены в крышке встроенного шкафа кухонного блока. Вода в смеситель поступает по полимерным трубам из ёмкости чистой воды с помощью погружного насоса. Использованная вода поступает по сливной трубе наружу модуля. |
| 11 | Холодильник | Холодильник предназначен для охлаждения, заморозки и хранения продуктов питания. Расположен в нише встроенного шкафа по правому борту модуля. |
| 12 | Встроенный комбинированный шкаф | По правому борту модуля расположен комбинированный встроенный шкаф с полками закрытыми распашными дверями, с местом под установку автономного воздушного отопителя и местом под установку электрического водонагревателя. |
| 13 | Автономный воздушный отопитель | Автономный воздушный отопитель, Webasto АТ 2000STC 12В (дизель), установлен в нижнем ящике встроенного комбинированного шкафа. Воздушный отопитель предназначен для поддержания комфортных условий для пребывания в жилом модуле. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 14 | Водонагреватель | Водонагреватель размещён в нижнем ящике встроенного комбинированного шкафа. Водонагреватель предназначен для нагрева воды системы водоснабжения модуля. |
| 15 | Панель управления | Панель управления предназначена для управления и контроля электропитанием жилого модуля. Панель расположена на боковой стене встроенного шкафа алькова. |
| 16 | Электрооборудование | Компоненты электрооборудования расположены в рундуке на передней стенке модуля: - разъём для подключения к внешнему источнику питания, предназначенный для подключения модуля к сети 220 В (16А-6h/240V, 2P+, 50Hz) – 1 шт; - автоматический выключатель -1 шт; - розетка 220 В -1 шт; - D+ симулятор – 1 шт; - коммутатор с предохранителями – 1 шт; - блок отключения массы – 1 шт; - зарядное устройство – 1 шт; - блок питания (двойной) – 1 шт; - контроллер солнечного заряда, опционально – 1 шт. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 17 | Светотехника жилого модуля | Передняя часть модуля: - светодиодная планка, устанавливаемая на багажник модуля, опционально. Задняя часть модуля: - дополнительный стоп-сигнал; - задние фонари, опционально; - дополнительный фонарь заднего хода, опционально. |
| 18 | Освещение | Один светодиодный светильник обеспечивает освещение зоны алькова. Два светодиодных светильника по правому и левому бортам предназначены для освещения пространства жилого модуля. Один наружный светодиодный светильник обеспечивает освещение с задней стороны модуля. |
| 19 | Разъёмы | Розетка 220 В - 2 шт; Розетка 12 В (прикуриватель) - 2 шт; Розетка 12 В (USB) - 2 шт. |
| 20 | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея предназначена для автономного электропитания жилого модуля. Расположена в рундуке основания модуля. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 21 | Разъёмы для подключения к бортовой сети ТС | Внешние разъемы предназначены для подключения модуля к бортовой сети транспортного средства. Разъёмы расположены по правому борту модуля с наружной стороны. |
| 22 | Рундуки | В основании и по сторонам жилого модуля предусмотрены ящики и отделения для хранения, общим объемом 1,2 м3. Доступ к рундукам обеспечен как изнутри модуля, так и снаружи. Для исключения несанкционированного доступа, люки рундуков, снаружи модуля, оборудованы замками. |
| 23 | Ёмкость для чистой воды | Ёмкость объёмом 55 л расположена в основании модуля. Резервуар предназначен для хранения запаса чистой воды. |
| 24 | Горловина заливная | Горловина расположена по правому борту с наружной стороны модуля. Предназначена для заполнения ёмкости чистой воды. |
| 25 | Насос водоснабжения | Погружной насос (12В) закреплён в ёмкости чистой воды. Насос предназначен для подачи жидкости к раковине. |
| 26 | Датчики уровня жидкости | Датчик уровня расположен в резервуаре для чистой воды. Предназначены для отслеживания уровня жидкости в ёмкости. |
| 27 | Люк | Два потолочных люка расположены в передней и центральной частях крыши модуля. Люки предназначены для естественного освещения и вентиляции жилого модуля. |

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 28 | Окна | Жилой модуль оборудован тремя окнами: - 700мм х 400мм расположено по правому борту в зоне кухонного блока; - 700мм х 400мм расположено по левому борту в зоне столовой группы; - 500мм х 300мм расположено по левому борту в зоне алькова. Окна предназначены для естественного освещения помещения и его вентиляции. |
| 29 | Душевой поддон | Поддон интегрирован в пол основания и расположен при входе в модуль. Поддон предназначен для сбора воды в процессе использования душевой лейки. |
| 30 | Туалет | Биотуалет расположен в нише, закрытой распашной дверью, под встроенным диваном, расположенным против хода движения транспортного средства. |
| 31 | Канистра под топливо | Канистра расположена на задней стенке модуля с наружной стороны. Предназначена для хранения топлива автономного воздушного отопителя. |

  - Маркировка и пломбирование

Таблица 3

| №п/п | Характеристики | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс изготовителя | X | Индекс изготовителя |
| 2 |  | 8 |  |
| 3 |  | 9 |  |
| 4 | Отопление | 1 | Без отопления |
|  |  | 2 | ВАО Webasto |
|  |  | 3 | ВАО Eberspacher |
|  |  | 4 | ВАО Планар |
| 5 | Водоснабжение | 1 | Холодное водоснабжение |
|  |  | 2 | Холодное водоснабжение + Горячее водоснабжение |
| 6 | Холодильник | 1 | Нет в комплектации |
|  |  | 2 | Укомплектован |
| 7 | Накрышный багажник + лестница | 1 | Нет в комплектации |
|  |  | 2 | Укомплектован |
| 8 | Солнечные панели | 1 | Нет в комплектации |
|  |  | 2 | Подготовка под установку |
|  |  | 3 | Укомплектован |

| №п/п | Характеристики | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Дополнительная светотехника | 1 | Нет в комплектации |
|  |  | 2 | Задние фонари |
|  |  | 3 | Дополнительный фонарь заднего хода |
|  |  | 4 | Светодиодная планка |
|  |  | 5 | Задние фонари + Дополнительный фонарь заднего хода |
|  |  | 6 | Задние фонари + Светодиодная планка |
|  |  | 7 | Дополнительный фонарь заднего хода + Светодиодная планка |
|  |  | 8 | Задние фонари + Дополнительный фонарь заднего хода + Светодиодная планка |
| 10 | Год модели | N | 2022 |
| 11 | Партия | 0 | Номер партии |
| 12 | Цвет корпуса | 1 | Чёрный |
|  |  | 2 | Серебро |
|  |  | 3 | Белый Alligator |
|  |  | 4 | Белый Raptor |
|  |  | 5 | RAL 7047 |

| №п/п | Характеристики | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Цвет подушек | 1 | Бежевый |
|  |  | 2 | Серый (Elain 15) |
|  |  | 3 | Чёрный (Elain 32) |
|  |  | 4 | Зелёный (Elain 16) |
|  |  | 5 | Клетка |
| 14 | Цвет мебели (корпус/фасад) | 1 | Клён/белый |
|  |  | 2 | Венге/бежевый |
|  |  | 3 | Дуб/белый |
| 15 | Порядковый номер | 0 | Порядковый номер |
| 16 |  | 0 |  |
| 17 |  | 0 |  |

  - Описание и работа составных частей изделия

    - Панель управления

Панель управления (Таблица 2, № п/п15) предназначена для:

- включения и отключения общего электропитания жилого отсека

- включения и отключения насоса подачи чистой воды

- контроля объёма заполнения ёмкостей чистой воды.

контроля значения напряжения бортовой сети электропитания.

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ ЖИЛОГО МОДУЛЯ ИЛИ ТС

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЖИЛОГО МОДУЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ИНДИКАТОР ОБЪЁМА ЧИСТОЙ ВОДЫ

Индикатор «Bord» отображает напряжение бортовой сети модуля.

Индикатор «Start» отображает напряжение бортовой сети транспортного средства.

Для переключения между индикаторами «Bord» и «Start» нажать кнопку .

Для обновления показаний наполнения ёмкости чистой воды нажать

кнопку .

    - Автономный воздушный отопитель.

Автономный воздушный отопитель (Таблица 2, № п/п 13) с системой воздуховодов обеспечивает подачу нагретого воздуха в жилую зону модуля. Топливо для питания отопителя поступает с помощью насоса из канистры расположенной на задней стенке модуля с наружной стороны. Включение отопителя и установка температуры осуществляется с помощью регулятора расположенного на боковой панели встроенного шкафа алькова.

    - Воздухораспределитель.

Воздухораспределитель установлен в системе воздуховодов и позволяет осуществлять регулировку потоков воздуха, нагнетаемых автономным воздушным отопителем. Управление заслонкой воздухораспределителя осуществляется с помощью регулятора, расположенног на боковой панели встроенного комбинированного шкафа.

Регулятор позволяет направить поток теплого воздух внутрь или наружу модуля. Положение «L» - тёплый воздух поступает в модуль. Положение «R» - тёплый воздух поступает наружу.

    - Водонагреватель.

Водонагреватель обеспечивает подготоваку горячей воды в системе водоснабжения. Нагрев воды в бойлере осуществляется электрическими нагревательными элементами или горячим воздухом от автономного воздушного отопителя.

Водонагреватель оборудован двумя нагревательными элементами – 12В и 220В. Нагревательный элемент 220В работает только при подключении жилого модуля к внешнему источнику питания. Нагревательный элемент 12В работает только при включенном двигателе транспортного средства. Если двигатель транспортного средства выключен и автодом не подключен к внешнему источнику питания, то нагрев воды в бойлере возможен только горячим воздухом от автономного воздушного отпителя.

| ВНИМАНИЕ | Запрещена эксплуатация водонагревателя не наполненного водой. |
| --- | --- |

Информационный дисплей и переключатели включения водонагревателя расположены на боковой панели встроенного комбинированного шкафа.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ДИСПЛЕЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

НАГРЕВАТЕЛЯ 220В

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

НАГРЕВАТЕЛЯ 12В

    - Холодильник

Холодильник предназначен для охлаждения, заморозки и хранения продуктов питания. Холодильник рассчитан на эксплуатацию от источника постоянного тока. В качестве источника постоянного тока используется аккумуляторная батарея жилого отсека.

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием холодильника необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

СЕРВИСНАЯ

КНОПКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ДИСПЛЕЙ

РЕГУЛИРОВКА

ТЕМПЕРАТУРЫ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ

    - Туалет

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием биотуалета необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ | Недопустимо наличие жидкости в ёмкостях биотуалета при температуре воздуха менее 3оС и отключенном отоплении жилого модуля. |
| --- | --- |

    - Окна

Окна жилого модуля оборудованы запорными устройствами, затемняющими и противомоскитными шторками. Конструкция окон позволяет открывать створки на разную высоту и фиксировать в положении проветривания.

      - Закрытие шторок

- потянуть затемняющую шторку к противомоскитной шторке;

- зафиксировать затемняющую шторку на противомоскитной шторке;

- потянуть одновременно обе шторки и установить в нужном положении.

      - Открытие шторок

- переместить шторки так, чтобы закрыть затемняющую шторку;

- отсоединить затемняющую шторку от противомоскитной шторки;

- открыть затемняющую шторку.

      - Открытие окна:

- повернуть запоры на 90о;

- открыть окно наружу, раскрыв его на нужный угол;

      - Режим проветривания:

- повернуть запоры на 90о;

- приоткрыть окно и зафиксировать запоры в раме.

      - Закрытие окна:

- закрыть окно, потянув за запоры;

- зафиксировать окно, повернув запоры на 90о.

| ПРИМЕЧАНИЕ | В закрытом состоянии кулачки запоров должны прилегать изнутри к раме. |
| --- | --- |

    - Крышные люки.

Люки оборудованы затемняющими и противомоскитными шторками. Конструкция каждого люка обеспечивает фиксацию крышки в четырёх положениях.

- Для открывания люка нажать деблокирующую кнопку (1) и одновременно откройте крышный люк скобой (2).

- Для полного открывания крышного люка переместить скобу (2) в положение I.

- Для открывания крышного люка в промежуточное положение переместить скобу (2) в положение II. В целях фиксации необходимо прижать вниз левый и правый ползунок (3).

- Для открывания крышного люка в положение вентиляции переместить скобу (2) в положение III.

- Для закрывания крышного люка переместить скобу (2) в положение IV. Вставить скобу (2) легким нажатием слева и справа через фиксирующие крюки (4) так, чтобы крышный люк зафиксировался и скоба (2) прилегала к деблокирующей кнопке (1).

    - Светодиодный светильник зоны алькова.

Освещение алькова обеспечивает светильник, расположенный на левой навесной полке со стороны алькова.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

    - Рундук

Рундуки – это ящики, расположенные в основании модуля и обеспечивающие места хранения, общим объёмом 1,2 м3. Для доступа к рундукам снаружи модуля предусмотрены люки, оборудованные замками, для исключения несанкционированного доступа.

Для открытия люка необходимо:

- снять защитную накладку замка;

- вставить и повернуть ключ на 90о;

- открыть люк, потянув на себя.

    - Входная дверь

Входная дверь жилого отсека оборудована запорными устройствами и окном с затемняющей шторкой.

ФИКСАТОР КЛАВИШИ

ЗАКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

ЗАМОК

Отпирание и запирание замка снаружи модуля осуществляется с помощью ключа.

Для запирания замка двери изнутри модуля, необходимо повернуть ручку красного цвета.

    - Лестница входная

Входная лестница предназначена для подъёма в жилой модуль. Конструкция лестницы позволяет её складывать вертикально вдоль задней стенки модуля. Лестница оборудована замком и засовом.

Для раскладывания лестницы:

- снять защитную накладку замка;

- вставить и повернуть ключ на 90о;

- открыть засов;

- разложить лестницу.

Для складывания лестницы, выполнить действия в обратном порядке.

    - Лестница на крышу

Лестница на крышу предназначена для подъёма на жилой модуль. Конструкция лестницы позволяет её частично складывать, вертикально вдоль задней стенки модуля. Лестница оборудована замком и засовом.

- снять защитную накладку замка;

- вставить и повернуть ключ на 90о;

- открыть засов;

- разложить лестницу.

Для складывания лестницы, выполнить действия в обратном порядке.

    - Камера заднего вида

Для повышения безопасности при парковке и движении задним ходом, над дополнительным стоп-сигналом установлена камера заднего вида. Провода для подключения видеокамеры к монитору расположены в рундуке под встроенным диваном №2 (Таблица 2, № п/п 4).

КАМЕРА

ЗАДНЕГО ВИДА

    - Солнечные панели

Солнечные панели устанавливаются на крыше модуля и предназначены для преобразования солнечной энергии в постоянный электрический ток. В сочетании с контроллером солнечного заряда солнечные панели обеспечивают постоянное дополнительное питание аккумуляторной батареи жилого модуля. Работа панелей осуществляется как при стационарном положении жилого модуля, так и при движении, и не зависит от других источников питания модуля.

| ПРИМЕЧАНИЕ | Для установки контроллера солнечного заряда подготовлены провода на передней стенке модуля, внутри рундука. Для установки солнечных панелей подготовлены провода в ящиках встроенного шкафа по правому борту модуля |
| --- | --- |

    - Предохранители

Коммутатор выполняет функцию включения, отключения и переключения электрических цепей жилого отсека автодома. Предохранители, расположеные на коммутаторе, предназначены для отключения защищаемой цепи в случае превышения номинального тока.

| № п/п | Номинал | Цепь | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 А | Холодильник |  |
| 2 | 20А | Отопители |  |
| 3 | 20А | ТЭН 12В |  |
| 4 | 20А | Разъёмы 12В (прикуриватели) |  |
| 5 | 20А | Резерв |  |
| 6 | 5А | Освещение |  |
| 7 | 20А | Разъёмы USB |  |
| 8 | 5А | Насос водоснабжения |  |

    - Блок отключения массы

Блок отключения массы (Таблица 2, № п/п 24) предназначен для отключения потребителей электроэнергии жилого отсека от источников питания.

ВНИМАНИЕ

Блок отключения массы не отключает питание розеток 220 V и водонагревателя

    - Схема расположения электрооборудования

2

6

7

8

9

1

3

4

5

10

11

12

13

| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъём подключения модуля к внешнему источнику питания 220В | 8 | D + симулятор |
| 2 | Автоматический выключатель | 9 | Предохранитель D + симулятора (5А) |
| 3 | Розетка 220В | 10 | Блок отключения массы |
| 4 | Коммутатор с предохранителями (п.п 1.5.16) | 11 | Зарядное устройство |
| 5 | Предохранители отопителей (15А) | 12 | Контроллер солнечного заряда |
| 6 | Предохранитель цепи жилого отсека (50А) | 13 | Блок питания |
| 7 | Предохранитель панели управления VOTRONIC (5А) |  |  |

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Эксплуатационные ограничения.

    - Запрещена перевозка в жилом модуле людей и животных.

    - Эксплуатация изделия без проверки работоспособности инженерных систем и соблюдения правил пожарной безопасности не допустимо.

    - Запрещена перевозка жилого модуля с открытыми окнами, люками, дверью и разложенными лестницами.

    - Мойка жилого модуля на специализированных постах автомобильных моек высокого давления, а также бытовыми мойками высокого давления не допустимо.

    - Запрещена эксплуатация жилого модуля с наличием жидкости в ёмкостях, при температуре воздуха ниже 3оС и отключенном отоплении.

    - Проведение ремонтных работ не квалифицированным персоналом не допустимо.

  - Подготовка к использованию

    - Наполнить ёмкость чистой воды.

Заполнение ёмкости чистой воды осуществляется через заливную горловину. Для доступа к заливной горловине необходимо открыть люк по правому борту снаружи модуля. Процент наполнения ёмкости чистой воды отображается на панели (п.п.1.5.1).

ВНИМАНИЕ

Недопустимо наличие жидкости в ёмкости чистой воды при температуре воздуха менее 3оС и отключенном отоплении жилого модуля. ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА

    - Наполнить топливом канистру автономного воздушного отопителя:

- открутить запорную крышку с топливозаборником;

- снять канистру, открутив крепление;

- наполнить канистру топливом, подходящим для питания автономного воздушного отопителя;

- установить канистру на штатное место, и зафиксировать с помощью крепления.

- закрутить крышку с топливозаборником на канистры.

КРЕПЛЕНИЕ КАНИСТРЫ

КРЫШКА С ТОПЛИВОЗАБОРНИКОМ

    - Установить аккумуляторную батарею:

- открыть дверь жилого модуля;

- открыть крышку отсека аккумуляторной батареи в основании модуля;

- установить аккумуляторную батарею;

- подключить клеммы к аккумуляторной батарее, соблюдая полярность;

закрыть крышку отсека.

ОТСЕК РАЗМЕЩЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ОТСЕК РАЗМЕЩЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

  - Использование изделия

    - Монтаж жилого модуля в кузов транспортного средства.

ПЛОЩАДКИ КРЕПЛЕНИЯ ДОМКРАТОВ ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

ПЛОЩАДКИ КРЕПЛЕНИЯ ДОМКРАТОВ ПО ПРАВОМУ БОРТУ

- подготовить и закрепить при помощи болтов на штатные места по периметру модуля, кронштейны крепления стоек-домкратов, в количестве 4-х шт;

- закрепить полностью сложенные стойки – домкраты на кронштейнах при помощи болтов с гайками.

- операцию по подъёму рекомендуется выполнять вдвоём, располагаясь по боковым сторонам модуля.

| ВНИМАНИЕ | Запрещено нахождение людей внутри автономного жилого модуля в процессе монтажа, до его фиксации на транспортном средстве. |
| --- | --- |

- Приступить к опусканию домкратов поочередно, циклично, двигаясь в одном направлении от домкрата к домкрату.

- Подъём модуля осуществлять равномерно, не допуская перекос модуля в горизонтальной плоскости более чем на 5о.

- Поднять модуль на уровень, когда нижняя горизонтальная плоскость основания модуля выше плоскости кузова транспортного средства;

| ВНИМАНИЕ | Не допускайте нахождения людей под поднятым автономным жилым модулем. |
| --- | --- |

- Движением задним ходом автомобиля выполнить маневр по расположению кузова транспортного средства строго под плоскостью основания модуля;

- Опустить модуль с помощью домкратов, контролируя правильность его расположения, в кузов транспортного средства.

| ВНИМАНИЕ | Не допускать попадания посторонних предметов между основанием автономного жилого модуля и кузовом транспортного средства. |
| --- | --- |

- Закрепить жилой модуль в кузове при помощи комплектных такелажных креплений в количестве 6 шт, затягивая такелаж до натяжения попеременно, по диагонали. Далее дотянуть крепления до упора.

| ВНИМАНИЕ | Для перевозки жилого модуля требуется установка соответствующих креплений в кузове транспортного средства. |
| --- | --- |

ТОЧКИ МОНТАЖА

ТАКЕЛАЖНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

ПО ПРАВОМУ БОРТУ

ТОЧКИ МОНТАЖА

ТАКЕЛАЖНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

    - Подготовка спальных мест.

Конструкция модуля позволяет организовать четыре варианта спальных мест:

| Положение | Конфигурация | Размер спального места, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровать сложена, стол разложен | 1700х1200 |
| 2 | Кровать разложена, стол разложен | 2000х1200 |
| 3 | Кровать сложена, стол сложен | 1700х1200 + 1700х600 |
| 4 | Кровать разложена, стол сложен | 2000х1200 + 1400х600 |

      - Положение «1».

      - Трансформация спального места в положение «2»:

- убрать подушки сиденья встроенного дивана №1 (Таблица 2, № п/п 4);

- выдвинуть кровать над сиденьем встроенного дивана №1 до упора.

- поместить подушки сиденья встроенного дивана №1 в основании алькова между подушками кровати.

      - Трансформация спального места в положение «3»:

- демонтировать стол и трансформировать складываемую опору.

Для демонтажа стола, требуется приподнять столешницу под углом около 45о и снять стол с верхней опорной штанги.

|  | КНОПКА ФИКСАТОР |
| --- | --- |

Затем сложить опору стола, нажав кнопку фиксатора и согнув её на 90о.

- установить стол на уровне сидений встроенных диванов.

- переместить подушки спинки встроенного дивана №2 (Таблица 2, № п/п 4) на установленную столешницу.

      - Трансформация спального места в положение «4»

- демонтировать стол и трансформировать складываемую опору.

- установить стол на уровне сидений встроенных диванов.

- убрать подушки сиденья встроенного дивана №1;

- выдвинуть кровать над сиденьем встроенного дивана №1 до упора.

- поместить подушки сиденья встроенного дивана №1 в основании алькова между подушками кровати.

- переместить подушки спинки встроенного дивана №2 на установленную столешницу.

    - Подключение жилого модуля к бортовой сети электропитания транспортного средства.

| ВНИМАНИЕ | Требуется внесение изменений в систему бортовой сети электропитания транспортного средства. Работы по внесению изменений должны проводиться специалистами сертефицированных центров. |
| --- | --- |

Подключить жилой модуль к бортовой сети электропитания транспортного средства через жгут проводов с розеткой, расположенными по правому борту модуля.

1

2

3

4

| № п/п | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | стоп сигнал |
| 2 | плюс D+ |
| 3 | минус D+ |
| 4 | питание 12 В |

    - Подключение жилого модуля к внешнему источнику питания.

| ВНИМАНИЕ | Требования к источнику питания: - напряжение 220 В - переменный ток 50-60Гц - заземление |
| --- | --- |

- подключить жилой модуль к внешнему источнику питания с помощью разъёма;

- взвести автоматический выключатель

РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

    - Освещение

Для включения освещения жилого модуля:

- подключить модуль к источнику питания (п.п.2.2.3, п.2.3.3, п.2.3.4);

- включить питание жилого модуля повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п.1.5.17).

- включить питание освещения модуля переключателем на панели управления (п.п.1.5.1).

- включить освещение алькова

- включить внутреннее освещение модуля двухклавишным выключателем, расположенным на боковой панели встроенного шкафа алькова.

ОСВЕЩЕНИЕ ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПРАВОМУ БОРТУ

- включить наружное освещение правой клавишей выключателя, расположенного с левой стороны при входе в модуль.

ОСВЕЩЕНИЕ РУНДУКА

НАРУЖНОЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

    - Отопление жилого модуля.

- подключить модуль к источнику питания (п.п.2.2.3, п.2.3.3, п.2.3.4);

- включить питание жилого модуля повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п.1.5.17);

| ВНИМАНИЕ | Перед использованием автономного воздушного отопителя необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации производителя оборудования. |
| --- | --- |

- включить отопитель и установить необходимую температуру с помощью регулятора, расположенного на боковой панели встроенного комбинированного шкафа (п.п. 1.5.2);

- установить ручку управления заслонкой воздухораспределителя в положение «L» для подачи теплого воздуха в модуль (п.п. 1.5.3).

    - Водоснабжение холодное

- подключить модуль к источнику питания (п.п.2.2.3, п.2.3.3, п.2.3.4);

- включить питание жилого отсека, повернув переключатель блока массы в положение «ON» (п.п.1.5.17);

- включить питание жилого отсека на панели управления переключателем «Main Switch» (п.п. 1.5.1);

- включить насос подачи чистой вода, переключателем «Pump» на панели управления (п.п. 1.5.1);

- для выхода воздуха из системы холодного водоснабжения открыть кран смесителя, установив рычаги в положение подачи холодной воды.

| ПРИМЕЧАНИЕ | Труба слива воды из раковины оборудована запорным устройством. Кран расположен в ящике под раковиной. |
| --- | --- |

    - Водоснабжение горячее

Нагрев воды, в системе горячего водоснабжения, обеспечивается водонагревателем (п.п. 1.5.4). Вода в устройстве может нагреваться горячим воздухом отопительной системы или электрическим нагревательным элементом.

Для нагрева воды электрическим нагревательным элементом:

- подключить жилой отсек к внешнему источнику питания (п.п. 2.3.4) или запустить двигатель транспортного средства;

- включить холодное водоснабжение (п.п. 2.3.7);

- для выхода воздуха из системы горячего водоснабжения открыть кран смесителя, установив рычаги в положение подачи горячей воды;

| ПРИМЕЧАНИЕ | Если вода и воздух не поступают через кран смесителя, необходимо стравить воздух с помощью сливного и вентиляционного кранов водонагревателя (п.п.2.3.11). |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ | Никогда не включайте водонагреватель, не наполненный водой. |
| --- | --- |

- включить водонагреватель с помощью переключателя расположенного на боковой панели встроенного шкафа (п.п. 1.5.4).

Для нагрева воды с помощью горячего воздуха включить автономный воздушный отопитель (п.п. 1.5.2). При этом если отопление жилого отсека не требуется, необходимо установить рычаг воздухораспределителя в положение «R» для подачи теплого воздуха наружу жилого отсека (п.п. 1.5.3).

    - Эксплуатация душевой

Душевая расположена на входе в жилой модуль. Для исключения разбрызгивания воды, предусмотрена защитная шторка. Использованная вода собирается в поддоне и через сливное отверстие поступает наружу.

Для использования душевой:

- закрепить шторку на потолке жилого модуля. Для фиксации, необходимо совместить кнопку на шторке с ответной частью на крыше, и надавить на шайбу кнопки. Не следует давить на шляпку кнопки или оттягивать её во время установки. Для отсоединения ремня необходимо потянуть за шляпку кнопки.

- включить подачу воды в смеситель раковины (п.п. 2.3.7, п.п. 2.3.8).

- открыть заглушку сливного отверстия;

- вытянуть лейку для душа из смесителя кухонной раковины;

- включить и отрегулировать температуру воды;

- закрыть шторку.

    - Опорожнение ёмкости чистой воды

При длительном хранении жилого модуля или при возможности замерзания воды в бойлере, необходимо слить жидкость из ёмкости чистой воды.

Для опорожнения ёмкости чистой воды:

- открыть люк рундука на задней стенке модуля;

- повернуть ручку крана параллельно сливной трубе;

- после опорожнения ёмкости, повернуть ручку крана перпендикулярно трубе;

- закрыть люк рундука.

    - Опорожнение ёмкости водонагревателя.

| ВНИМАНИЕ | Недопустимо наличие воды в ёмкости водонагревателя при температуре воздуха менее 0оС, отключенном отоплении жилого модуля и отключенном бойлере. |
| --- | --- |

При длительном хранении жилого модуля или при возможности замерзания воды в бойлере, необходимо слить жидкость из водонагревателя.

Для опорожнения ёмкости водонагревателя:

- открыть дверь нижнего ящика встроенного комбинированного шкафа;

- открыть сливные краны (2шт), подняв ручки вертикально;

| ПРИМЕЧАНИЕ | При сливе воды из ёмкости водонагревателя должны быть открыты два крана. Если один из кранов будет закрыт, в ёмкости может остаться жидкость. |
| --- | --- |

- после полного опорожнения ёмкости, закрыть оба сливных крана, опустив ручки горизонтально.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Выполнять осмотр и полную проверку работоспособности систем не реже двух раз за сезон эксплуатации;

  - Для предотвращения преждевременного износа и повреждений необходимо поддерживать жилой модуль в чистоте внутри и снаружи без применения агрессивных химических веществ;

  - Техническое обслуживание оборудования входящего в комплект поставки модуля осуществлять согласно руководству по эксплуатации производителя изделия.

- ХРАНЕНИЕ

  - Межсезонное хранение жилого модуля осуществлять обесточенным, в закрытом состоянии на ровной твердой горизонтальной поверхности без перепадов температур более чем на 10°С.

  - Не допускается хранение жилого отсека с наполненными ёмкостями чистой воды, бойлера водонагревателя и биотуалета при температуре окружающей среды менее 3оС и выключенной системой автономного отопления.

  - При кратковременном хранении необходимо:

- Закрыть окна и крышные люки изнутри на запорные устройства;

- Закрыть на замок наружную дверь, двери рундуков, входную лестницу и лестницу на крышу.

  - При длительном хранении необходимо:

- отключить аккумуляторную батарею жилого модуля;

- опорожнить ёмкости под воду и оставить запорную арматуру полуоткрытой;

- выполнить требования кратковременного хранения.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Допускается транспортирование автономного жилого модуля любым видом транспорта в соответствии с правилами грузовых перевозок, действующих на данном виде транспорта

  - При транспортировании изделия:

- дверь, люки рундуков и лестницы должны быть закрыты на замок;

- ящики и вещи внутри модуля должны быть зафиксированы;

- крышные люки и окна должен быть закрыт;

- ёмкости с водой должны быть опорожнены при температуре воздуха ниже 3оС и отключенной системе отопления.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия и его составных частей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами.