Общество с ограниченной ответственностью

«АВТОКЕМПЕР ПРОМ»

«Мобильный жилой дом»

Руководство по эксплуатации

МЖД.КД-11ДМ-01.РЭ

Содержание

| Введение |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Технические характеристики | 3 |
| 3 | Монтаж и демонтаж | 4 |
| 4 | Условия эксплуатации | 5 |
| 5 | Техническое обслуживание | 6 |
| 6 | Хранение | 6 |
| 6 | Транспортирование | 7 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию о назначении, составе, особенностях конструкции и эксплуатации мобильного жилого дома «КД-11МД», а также другие сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Настоящее руководство предназначено для пользователей мобильного жилого дома и настоятельно рекомендуемо к изучению с целью поддержания изделия в исправном состоянии и безопасной его эксплуатации.

Заголовки «Внимание!» информируют Вас об условиях, которые могут привести к травмированию людей или повреждению Вашего мобильного дома.

- Назначение

  - Мобильный жилой дом «КД-11ДМ» предназначен для удобного и комфортного всесезонного проживания.

  - Мобильный жилой дом не требует устройства фундамента и может быть установлен на участках, где запрещено капитальное строительство.

  - Мобильный жилой дом является буксируемым зданием с собственной ходовой частью.

- Технические характеристики

Таблица 1

| № п/п | Характеристика |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры дома, мм | длина | 5220 |
|  |  | ширина | 2480 |
|  |  | высота | 3010 |
| 2 | Высота здания с ходовой частью, мм |  | 3350 |
| 3 | Общая площадь здания, м2 |  | 11,56 |
| 4 | Вместимость,чел |  | 4 |
| 5 | Размеры спальных мест, мм |  | 2000х1200 |
| 6 | Внутренние размеры санитарного узла, мм |  | 1970х950 |
| 7 | Мощность отопительной системы, кВт |  | 0,8 |

- Монтаж и демонтаж

  - Снять мобильный дом с транспортного средства.

  - Переместить дом на подготовленную площадку для установки. Площадка должна быть оборудована точками подключения к электрической сети, водоснабжения и водоотведения.

! ВНИМАНИЕ При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании здания категорически запрещается нахождение людей внутри него.

  - Установить опоры, обеспечивающие проветривание подпольного пространства. Верхние плоскости всех опор должны находиться на одном уровне. Дом должен стоять на опорах ровно, без перекосов и уклона и опираться на них профильной трубой (50х100мм) каркаса. Запрещаетсяустанавливаь опоры под элементы пола. Опоры должны находиться в передней и задней частях дома.

  - Демонтировать дышло.

  - Подключить дом к источнику электроэнергии. Подключение осуществляется при помощи наружной силовой розетки с заземлением.

! ВНИМАНИЕ. Требования к источнику электроэнергии: напряжение 220В, переменный ток 50-60Гц, наличие заземления.

  - Подключить дом к системе водоснабжения.

! ПРИМЕЧАНИЕ: диаметр подключения – 25мм.

  - Подключить дом к системе водоотведения.

! ПРИМЕЧАНИЕ: диаметр подключения – 100мм.

  - Распаковать и установить оборудование, снятое и закрепленное на период транспортирования.

  - Демонтаж мобильного дома производить в порядке, обратном, изложенному в данном разделе.

- Условия эксплуатации

  - К эксплуатации здания допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и инструкцию по эксплуатации установленного оборудования.

  - При эксплуатации, здание должно быть оснащено огнетушителем (приобретает «Заказчик»).

  - Каждый находящий в здании должен соблюдать требования по противопожарной безопасности

  - При возникновении пожара эвакуацию производить через основной выход или окно

  - Не допускается крепление к конструкциям и элементам здания оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств, не предусмотренных проектом

  - При эксплуатации в зимний период точки подключения систем водоснабжения и водоотведения должны быть защищены от замерзания.

  - Обогрев помещений мобильного дома осуществляется системой инфракрасного тёплого пола. Температура нагрева помещения регулируется с помощью терморегулятора.

! ВНИМАНИЕ. Не оставляйте на полу крупные предметы (коробки, сумки, ковры, посуду и т.д.) на длительное время, это может привести к повреждению системы отопления и напольного покрытия.

  - Рекомендуется:

- при превышении температуры воздуха внутри помещений более +22оС уменьшить мощность нагревательных приборов отопления, для сохранения оптимальной температуры воздуха для жилых помещений;

- регулярно 2-3 раза в день проводить проветривание помещений.

  - Не допускается установка в здании самодельных нагревательных приборов, а также других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей.

  - Перед буксировкой убедиться, что мобильный дом отключен от систем водоснабжения и водоотведения, отключен от источника электропитания и убраны опоры.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Для предотвращения преждевременного износа и повреждений необходимо поддерживать помещения в чистоте;

  - Регулярно проводить уборку снега по периметру мобильного дома в зимнее время.

  - Выполнять осмотр и полную проверку работоспособности инженерных систем не реже одного раза в 6 мес.;

  - Техническое обслуживание оборудования входящего в комплект поставки мобильного дома осуществлять согласно руководству по эксплуатации производителя изделия.

- ХРАНЕНИЕ

  - Во время хранения мобильного дома должны быть установлены опоры в соответсвии с п.п. 3.3.

  - При отсутсвии необходимости обогрева помещений и воды во время хранения, мобильный дом следует обесточить

  - Не допускается хранение мобильного дома с наполненными системой водоснабжения, системой водоотведения, ёмкостями унитаза и водонагревателя при температуре окружающей среды менее 3оС и выключенной системой отопления.

  - Во время хранения дверь и окна должны быть закрыты, здание должно быть защищено от проникновения внутрь помещений посторонних лиц.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Допускается транспортирование автодома любым видом транспорта в соответствии с правилами грузовых перевозок, действующих на данном виде транспорта

  - При транспортировании изделия:

- дверь и окна должны быть закрыты;

- ящики и вещи внутри мобильного дома должны быть зафиксированы;

- системы водоснабжения и водоотведения должна быть освобождена от воды;

- ёмкости унитаза и водонагревателя должны быть освобождены от воды.

  - При транспортировании здания категорически запрещается нахождение людей внутри него.

  - Буксировка мобильного жилого дома по автомобильным дорогам общего пользования не допустима